C6200-GC5

条码手持机

# 产品优势

高性能国产紫光展锐平台，安全自主可控

该设备采用国产紫光展锐高性能八核CPU（UIS7885），基于先进的6nm EUV技术和设计理念，能够为设备提供出色的处理性能和响应速度，以及带来更低的功耗。

Open Harmony及Android系统可选，操作流畅更便捷

该设备有Open Harmony3.2以及Android13操作系统可选，可为用户带来更流畅、便捷的操作体验。

5G增强通信，数据传输更高效

拥有高速5G数据网络通讯模组，可以为设备带来更高的传输速度、更低的延迟、更大的网络容量、更好的网络覆盖、更稳定的网络连接以及更高的网络安全性。

# 应用行业

生产制造仓储物流服装管理工具管理快递扫码设备运维

产品参数

识读距离	可选0-5米距离/与标签和环境有关

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 整机尺寸 | 170×80×20±2mm |
| 整机重量 | 320克 |
| 显示屏 | 5.5寸IPS高清屏，分辨率720*1440 |
| 触控屏 | 工业级多点触控电容屏 |
| 扩展插槽 | 2个sim卡槽，2个PSAM卡槽， 1个TF卡槽 |
| 通讯接口 | Type-c数据接口 |
| 指示灯 | 充电指示灯 |
| 键盘 | 扫描键、功能键 |
| 摄像头 | 前置500万、后置1300万像素摄像头，带闪光灯、自动对焦功能 |
| 手电筒 | 低功耗LED灯照明，应急使用 |
| GPS | GPS+北斗双导航系统误差范围±5m |
| 性能参数 |  |
| CPU | 展锐八核64位处理器，主频2.7GHz |
| 内存容量 | RAM：4GB ROM：64GB |
| 扩展内存 | 支持256GB Micro Sd卡 |
| 操作系统 | Android 13/open Harmony3.2 |
| 数据通讯 | 5G NR:LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA GNSS 4G:TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 3G:WCDMA( 850/1900/2100MHz); 2G:GSM/GPRS/Edge （850/900/1800/1900MHz） |
| WIFI | 2.4G/5G双频， 符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 符合Bluetooth 5.0 |
| 工作环境 |  |
| 操作温度 | -20℃～50℃ |
| 存储温度 | -20℃～70℃ |
| 相对湿度 | 5%～95%不凝结 |
| 防护等级 | 主机IP65 |

| 电池性能 |  |
| --- | --- |
| 电池容量 | 4500mAh锂聚合物电池 |
| 待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机360小时 |
| 充电时间 | 小于4小时 |
| 工作时间 | 12小时以上（一次充满电） |
| 条码采集（选配） |  |
| 二维条码 |  |
| 二维扫描引擎 | Newland NLS CM60/其它 |
| 支持二维条码类型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等. |
| NFC功能（选配） |  |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 协议标准 | ISO14443A/B ISO15693， NFC-IP1,NFC-IP2等 |
| 标签标准 | M1卡（S50，S70）， CPU卡，NFC标签等 |
| 读写距离 | 3cm-5cm |
| 附件 |  |
| 标配 | 锂电池1块、电源适配器1个、 Type-c充电线1条 |
| 选配 | 充电座 |

提示：

1.产品规格测量均会存在一定的误差值，请以实际尺寸为准；

2.由于产品会不断优化升级，技术参数如有更改，恕不另外通知